Materially:

| C1 | 1000mF/16V electrolytic |
| --- | --- |
| C2, C4 | 100nF polyester |
| C3 | 100mF/16V electrolytic |
| d1-4 | 4 x 1N4004 or bridge of passages 50V - 1A |
| U1 | LM7805 |
| T1 | Transformer of catering 220V/9V - 1A |

نکته :

تغییر المان آی سی به شمار های دیگر را در جدول مشاهده میکنید  که تغییر ولتاژ هم داریم .

| U1 | T1 | C1 | C3 | Tendency of expense |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM7805 | 220V/9V - 1A | 1000mF/16V | 100mF/16V | 5V |
| LM7806 | 220V/9V - 1A | 1000mF/16V | 100mF/16V | 6V |
| LM7809 | 220V/12V - 1A | 1000mF/25V | 100mF/16V | 9V |
| LM7812 | 220V/15V - 1A | 2200mF/25V | 100mF/16V | 12V |
| LM7815 | 220V/18V - 1A | 2200mF/35V | 100mF/25V | 15V |
| LM7818 | 220V/24V - 1A | 2200mF/35V | 100mF/25V | 18V |
| LM7824 | 220V/30V - 1A | 2200mF/40V | 100mF/35V | 24V |